Приложение 1

к НРБ-99/09

Значения дозовых коэффициентов, предела годового поступления с воздухом и допустимой среднегодовой объемной активности в воздухе отдельных радионуклидов для персонала

| Радионуклид | Период полураспада | Тип соединения при ингаляции*(2) | Дозовый коэффициент e(возд)перс, Зв/Бк | Предел годового поступления ПГППЕРС, Бк в год | Допустимая среднегодовая объемная активность ДОАПЕРС, Бк/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н-3 | 12,3 лет | П | 1,8-11 | 1,1+09 | 4,4+05 |
| Н-3 | 12,3 лет | Г2 | 1,8-15 | 1,1+13 | 4,4+09 |
| Н-3 | 12,3 лет | Г3 | 1,8-13 | 1,1+11 | 4,4+07 |
| P-32 | 14,3 сут | Б | 8,0-10 | 2,5+07 | 1,0+04 |
| P-32 | 14,3 сут | П | 3,2-09 | 6,3+06 | 2,5+03 |
| P-33 | 25,4 сут | Б | 9,6-11 | 2,1+08 | 8,3+04 |
| P-33 | 25,4 сут | П | 1,4-09 | 1,4+07 | 5,7+03 |

*(1) - Сохранены значения ПГПперс и ДОАперс, приведенные в НРБ-76/87, в связи с достигнутым уровнем безопасности на предприятиях России. Эти значения ниже, чем значения, полученные с использованием дозовых коэффициентов из данного приложения.

*(2) - Классификация соединений приведена в Приложении П-3.

*(3) - При поступлении изотопа 40К дополнительно к природной смеси изотопов калия.

*(4) - Соответствует годовому пределу поступления урана, равного 500 мг в год и величина которого определяется химической токсичностью соединений урана