Таблица 8.3

Значения эквивалентной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока моноэнергетических электронов для лиц из персонала при облучении хрусталиков глаз

| Энергия электронов, МэВ | Эквивалентная доза в хрусталике на единичный флюенс, 10-10 Зв×см2 |  | Среднегодовая допустимая плотность потока ДППперс, см-2×с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ИЗО | *ПЗ | *ИЗО | *ПЗ |
| 0,80 | 0,08 | 0,45 | 3100 | 540 |
| 1,00 | 0,75 | 3,0 | 330 | 80 |
| 1,50 | 1,9 | 5,2 | 130 | 50 |
| 2,00 | 2,2 | 4,8 | 110 | 50 |
| 4,00 | 2,6 | 3,3 | 95 | 75 |
| 7,00 | 2,9 | 3,1 | 85 | 80 |
| 10,0 | 3,0 | 3,0 | 80 | 80 |
| * - ИЗО - изотропное (2) поле излучения, ПЗ - облучение параллельным пучком в передне-задней геометрии. |  |  |  |  |

Флюенс частиц Ф - отношение dN/d, где dN - количество частиц, падающих на сферу с площадью поперечного сечения d:

Ф=dN/d, м-2

Плотность потока частиц n - отношение dN/(ddt), где dN - количество частиц, падающих на сферу с площадью поперечного сечения d за интервал времени dt:

n=dN/(ddt), м-2с-1