Группы радиационной опасности радионуклидов

| Группа | Минимально значимая активность (МЗА), Бк |
| --- | --- |
| А | 103 |
| Б | От 104 до 10 5 |
| В | От 106 до 107 |
| Г | Более 108 |

ОСПОРБ — 99/2010

Класс работ с открытыми источниками излучения

| Класс работ | Суммарная активность на рабочем месте, приведенная к группе А, Бк |
| --- | --- |
| I | Более 108 |
| II | От 105 до 108 |
| III | От 103 до 105 |

ОСПОРБ — 99/2010

Группы и классы некоторых радионуклидов

| Изотоп | Группа радиационной опасности | МЗАБк | III класс Бк | II класс Бк | I класс Бк | Коэффициент приведения к группе А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3Н | Г | 109 | 109 - 1011 | 1011 - 1014 | ≥1014 | х10-6 |
| 32Р | Б | 105 | 105 – 107 | 107 - 1010 | ≥1010 | х10-2 |
| 33Р | Г | 108 | 108 - 1010 | 1010 - 1013 | ≥1010 | х10-2 |

Принадлежность радионуклида к группе радиационной опасности устанавливается в соответствии с приложением П-4 НРБ-99/2009.