| Изотоп | Период полураспада | Максимальная энергия верхней границы β - спектра, МэВ | Максимальный пробег β - частиц в среде |  | Толщина слоя полного ослабления β - частиц в среде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В воздухе | В мягкой биологической ткани | В воздухе | В воде |
| Тритий-3 (Н3) | 12,3 лет | 0,0186 | 6,97 мм (≈7 мм) | 7,58 мкм (≈8 мкм) | 4,65 мм (≈5 мм) | 7,2 мкм (≈7 мкм) |
| Углерод-14 (С14) | 5730 лет | 0,156 | 27,4см (≈27 см) | 0,301 мм (≈0,3 мм) | 21,97 см (≈22 см) | 0,344 мм (≈0,35 мкм) |
| Сера-35 (S35) | 87,4 сут. | 0,167 | 30,7см (≈31 см) | 0,338 мм (≈0,35 мм) | 24,3 см (≈24 см) | 0,381 мм (≈0,4 мм) |
| Фосфор-33 (Р33) | 25,4 сут. | 0,248 | 74,9 см (≈75 см) | 0,662 мм (≈0,7 мм) | 45,5 см | 0,714 мм (≈0,7 мм) |
| Фосфор-32 (Р32) | 14,3 сут. | 1,709 | 7,349 м (≈7,5 м) | 8,26 мм (≈8 мм) | 5,9 м (≈6 м) | 9,245 мм (≈9 мм) |

Цезий-137 (Сs137) — период полураспада: 30,17 лет, максимальная энергия верхней границы γ — спектра: 0,662МэВ.